| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αλεξανδρούπολη 5-3-2014 |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | Αριθ. Πρωτ. οικ.1027 |
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ (ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ)

Ανακοινώνεται ότι, η Π.A.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές  προσφορές για την προμήθεια-συναρμολόγηση-τοποθέτηση επίπλων, για τον εξοπλισμό νέου κτιρίου της (Νομαρχείο), επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 26 στην Αλεξανδρούπολη.

Τα είδη και οι τεχνικές τους  περιγραφές, έχουν ως εξής:

Α. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ:  200 Τεμάχια  (Ενδεικτικός αριθμός)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κάθισμα αίθουσας συνεδριάσεων σταθερό,  έδρας-πλάτης (ξεχωριστά),

με  4 πόδια και μπράτσα, στοιβαζόμενο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-

52 εκ. (±2 εκ), διαστάσεις έδρας: 47x47 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 47x35 εκ (±2 εκ).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ο σκελετός (πόδια, μπράτσα κ.λ.π), θα είναι χαλύβδινα,  επιχρωμιωμένα,  οβάλ  διατομής

15 χιλΧ30 χιλ. (ενδεικτικά), πάχους 2 χιλιοστών, με μεγάλη αντοχή και στρεπτική  ακαμψία.

Οι συνδεσμολογίες  θα είναι με ηλεκτροσυγκόλληση ή με βίδωμα. Στην περίπτωση των   Ηλεκτροσυγκολλήσεων, αυτές θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή αλλοίωση της   ανθεκτικότητας του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις (πονταρίσματα)   αποκλείονται. Στην περίπτωση των βιδωμάτων, αυτά  θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και   αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές.  Στα σημεία στήριξης

των ποδιών με το δάπεδο θα υπάρχουν κουμπωτά ελαστικά  αντιολισθητικά πέλματα

(τακάκια) για την αθόρυβη μετακίνηση τους και για την  προστασία του δαπέδου.

Ο σκελετός των μπράτσων θα είναι μονοκόμματος με τα μεταλλικά, οβάλ διατομής πόδια της καρέκλας, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή σε διάφορες καταπονήσεις. Στο επάνω μέρος θα φέρουν εργονομικό κάλυμμα από πολυαμίδιο μαύρου χρώματος (ή άλλο υλικό), που θα στερεώνεται με βίδες αφανείς και θα είναι εύκολη η αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς.

Στο σκελετό περιλαμβάνεται και το ζεύγος από κουρμπαριστούς σωλήνες επάνω στους οποίους προσαρμόζονται (βιδώνονται) η πλάτη και η έδρα του καθίσματος.

Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία.

- Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο

με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από

πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του

καθίσματος.  Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη

πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm (±2 εκ), ενώ

για την πλάτη 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm (±2 εκ). Η εξωτερική επένδυση θα είναι από τεχνητό

δέρμα (δερματίνη), υψηλής αντοχής και ποιότητας, χρώματος μαύρου.

Τα υλικά των επενδύσεων και τα αφρώδη υλικά θα πρέπει να καλύπτουν προδιαγραφές

βραδυκαυστότητας.

Β. ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

Β.1.  ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ :20 Τεμάχια (Ενδεικτικός αριθμός)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τραπέζι θα έχει μήκος 1.80 m, πλάτος 0,80 m  και ύψος 0,75 m, (±2 εκ).  Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

- επιφάνεια εργασίας

- μεταλλικό σκελετό και μεταλλικά πόδια

- συνδετικά εξαρτήματα.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

- Η επιφάνεια του τραπεζιού, θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, τριών στρώσεων, ποιότητας Ε1 και συνεχούς ομοιογενούς διατομής, πάχους τουλάχιστον 30 χιλιοστών, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 3 χιλιοστών.

Η μελαμίνη θα είναι αντιχαρακτική,  αρίστης ποιότητας, θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, θα έχει υφή ματ και θα είναι χρώματος απομίμησης καπλαμά ξύλου καρυδιάς. (Θα ζητηθεί δείγμα από το μειοδότη).

Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές για καλύτερη προστασία και αισθητική.

- Ο σκελετός και τα πόδια του τραπεζιού θα είναι χαλύβδινα, επιχρωμιωμένα και θα έχουν κατάλληλο μηχανισμό, ώστε το τραπέζι να μπορεί να αναδιπλώνεται και να μεταφέρεται. Τα πόδια θα κατασκευαστούν από μορφοσωλήνα χαλύβδινο επιχρωμιωμένο τετράγωνης διατομής 45Χ45χιλ. περίπου (±2 χιλ) ή κυκλικής διατομής διαμέτρου 45 χιλιοστών περίπου (±2 χιλ) (οι διατομές είναι ενδεικτικές)και πάχους 2 χιλιοστών.

Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών του τραπεζιού, θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη χαλαρότητα) της κατασκευής.

θα υπάρχουν κουμπωτά ελαστικά  αντιολισθητικά πέλματα (τακάκια), για την αθόρυβη μετακίνηση τους και για την  προστασία του δαπέδου.

Β.2. ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ: 8 Τεμάχια (Ενδεικτικός αριθμός)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τραπέζι θα έχει διάμετρο 1.80  m  και ύψος 0,75 m (±2 εκ).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι όμοια με τα παραπάνω.

Όλα τα παραπάνω είδη, να διαθέτουν εγγύηση η διάρκεια της οποίας να αναφέρεται στην οικονομική  προσφορά.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει εφάπαξ και η παράδοση θα γίνει σε διάστημα 15-20 ημερών, από την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το μειοδότη.

Η παράδοση-συναρμολόγηση-τοποθέτηση,  θα γίνει  στο νέο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 26 στην Αλεξανδρούπολη (ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ).

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους θα γίνει από αρμόδια τριμελή επιτροπή,  η οποία συγκροτήθηκε  με την αριθ. 629/14-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡ87ΛΒ-ΗΒΩ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου.

Οι  προσφορές  πρέπει να υποβληθούν  σε κλειστό φάκελο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς κ.λ.π) μέχρι  την Τρίτη 11  Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) (Καραολή και Δημητρίου 40, 68 100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-57215, fax: 25513-50404).

Οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των κατηγοριών των ζητούμενων ειδών (Α+Β), και όχι για μέρος αυτών.

Στην προσφερθείσα τιμή  να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθ. 629/14-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡ87ΛΒ-ΗΒΩ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου.

Για την ανάδειξη μειοδότη κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προμήθειας,  εάν και εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές και καλύπτουν τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν ανταποκρίνεται στα  παραπάνω, η προμήθεια ανατίθεται στον αμέσως επόμενο, με τη χαμηλότερη τιμή.

Επισημαίνουμε ότι η ποσότητα των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτική.

Η δαπάνη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει την πίστωση του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)-Κωδικός Έργου 131002003 «Προμήθεια επίπλων στο νέο κτήριο της ΠΕ ΕΒΡΟΥ (Παλιά Νομαρχία)».

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της: www.peevrou.eu και  θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Έβρου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Μ.Ε.Α

H Προϊσταμένη

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βάγια Αρβαντά

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ (ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ)

ΠΡΟΣ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καραολή και Δημητρίου 40

68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ. 25513-57215, Fax:25513-50404

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: |  |
| --- | --- |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: |  |
| ΦΑΞ: |  |
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: |  |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας υποβάλλουμε την οικονομική προσφορά μας, για την προμήθεια-συναρμολόγηση-τοποθέτηση επίπλων, για τον εξοπλισμό νέου κτιρίου της (Νομαρχείο), επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 26 στην Αλεξανδρούπολη:

Α. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ):

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κάθισμα αίθουσας συνεδριάσεων σταθερό,  έδρας-πλάτης (ξεχωριστά),

με  4 πόδια και μπράτσα, στοιβαζόμενο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-

52 εκ. (±2 εκ), διαστάσεις έδρας: 47x47 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 47x35 εκ (±2 εκ).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ο σκελετός (πόδια, μπράτσα κ.λ.π), θα είναι χαλύβδινα,  επιχρωμιωμένα,  οβάλ

διατομής 15 χιλΧ30 χιλ. (ενδεικτικά), πάχους 2 χιλιοστών, με μεγάλη αντοχή και στρεπτική

ακαμψία.

Οι συνδεσμολογίες  θα είναι με ηλεκτροσυγκόλληση ή με βίδωμα. Στην περίπτωση των   Ηλεκτροσυγκολλήσεων, αυτές θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή αλλοίωση της   ανθεκτικότητας του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις (πονταρίσματα)   αποκλείονται. Στην περίπτωση των βιδωμάτων, αυτά  θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και   αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές.  Στα σημεία στήριξης

των ποδιών με το δάπεδο θα υπάρχουν κουμπωτά ελαστικά  αντιολισθητικά πέλματα

(τακάκια) για την αθόρυβη μετακίνηση τους και για την  προστασία του δαπέδου.

Ο σκελετός των μπράτσων θα είναι μονοκόμματος με τα μεταλλικά, οβάλ διατομής πόδια της καρέκλας, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή σε διάφορες καταπονήσεις. Στο επάνω μέρος θα φέρουν εργονομικό κάλυμμα από πολυαμίδιο μαύρου χρώματος (ή άλλο υλικό), που θα στερεώνεται με βίδες αφανείς και θα είναι εύκολη η αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς.

Στο σκελετό περιλαμβάνεται και το ζεύγος από κουρμπαριστούς σωλήνες επάνω στους οποίους προσαρμόζονται (βιδώνονται) η πλάτη και η έδρα του καθίσματος.

Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία.

- Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο

με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από

πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του

καθίσματος.  Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη

πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm (±2 εκ), ενώ

για την πλάτη 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm (±2 εκ). Η εξωτερική επένδυση θα είναι από τεχνητό

δέρμα (δερματίνη), υψηλής αντοχής και ποιότητας, χρώματος μαύρου.

Τα υλικά των επενδύσεων και τα αφρώδη υλικά θα πρέπει να καλύπτουν προδιαγραφές

βραδυκαυστότητας.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ  (200) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΜΕ Φ.Π.Α: …………………………………………………………………………………..

ΕΓΓΥΗΣΗ:: ………………………………………………………………………………………………………….

Β. ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

Β.1.  ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τραπέζι θα έχει μήκος 1.80 m, πλάτος 0,80 m  και ύψος 0,75 m, (±2 εκ).  Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

- επιφάνεια εργασίας

- μεταλλικό σκελετό και μεταλλικά πόδια

- συνδετικά εξαρτήματα.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

- Η επιφάνεια του τραπεζιού, θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, τριών στρώσεων, ποιότητας Ε1 και συνεχούς ομοιογενούς διατομής, πάχους τουλάχιστον 30 χιλιοστών, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 3 χιλιοστών.

Η μελαμίνη θα είναι αντιχαρακτική,  αρίστης ποιότητας, θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, θα έχει υφή ματ και θα είναι χρώματος απομίμησης καπλαμά ξύλου καρυδιάς. (Θα ζητηθεί δείγμα από το μειοδότη).

Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές για καλύτερη προστασία και αισθητική.

- Ο σκελετός και τα πόδια του τραπεζιού θα είναι χαλύβδινα, επιχρωμιωμένα και θα έχουν κατάλληλο μηχανισμό, ώστε το τραπέζι να μπορεί να αναδιπλώνεται και να μεταφέρεται. Τα πόδια θα κατασκευαστούν από μορφοσωλήνα χαλύβδινο επιχρωμιωμένο τετράγωνης διατομής 45Χ45χιλ. περίπου (±2 χιλ) ή κυκλικής διατομής διαμέτρου 45 χιλιοστών περίπου (±2 χιλ) (οι διατομές είναι ενδεικτικές)και πάχους 2 χιλιοστών.

Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών του τραπεζιού θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη χαλαρότητα) της κατασκευής.

θα υπάρχουν κουμπωτά ελαστικά  αντιολισθητικά πέλματα (τακάκια) για την αθόρυβη μετακίνηση τους και για την  προστασία του δαπέδου.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  ΕΙΚΟΣΙ (20) ΤΡΑΠΕΖΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΜΕ Φ.Π.Α: …………………………………………………………………………………..

ΕΓΓΥΗΣΗ:: ………………………………………………………………………………………………………….

Β.2. ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τραπέζι θα έχει διάμετρο 1.80  m  και ύψος 0,75 m (±2 εκ).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι όμοια με τα παραπάνω.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:     ΟΧΤΩ (8) ΤΡΑΠΕΖΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΜΕ Φ.Π.Α: …………………………………………………………………………………..

ΕΓΓΥΗΣΗ:: ………………………………………………………………………………………………………….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η προμήθεια των ειδών θα γίνει εφάπαξ και η παράδοση θα γίνει  σε διάστημα 15-20 ημερών από την  υπογραφή σχετικής σύμβασης με το μειοδότη.

Η παράδοση-συναρμολόγηση-τοποθέτηση,  θα γίνει  στο νέο κτίριο της   Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 26 στην  Αλεξανδρούπολη (ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ).

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, θα απευθύνεται στο μειοδότη για τυχόν                          συντήρηση - επισκευή των ειδών.

Ημερομηνία ……………………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

……………………….