ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ		Έργο :	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ                          	π.ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ στο ύψος της

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ				 ΣΥΜΒΟΛΗΣ με το ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟ ΡΕΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α.T.T.E.  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τιμαριθμική 2015Γ

Α.Τ.	:	1

Άρθρο	:	ΝΕΤΟΔΟ Α\Α02	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης:	ΝΟΔΟ 1133.Α  100%

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΑΝΑΧΩΜΑ

Τυπική διατομή [2,50*(23,00+15,00)/2]*5,00+[2,50*(15,00+7,00)/2]*10,00=(512,50) περίπου 500,00m3

Εκατέρωθεν θραύσης 2*500,00=1.000,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ : 1.000,00m3

Α.Τ.	:	2

Άρθρο	:	ΝΕΤΟΔΟ Α\Α03.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών

Κωδικός αναθεώρησης:	ΝΟΔΟ 1123.Α  100%

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΒΑΘΟΣ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10,00m

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ

ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 55-60% ΕΝΩ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΑΠΟ ΓΑΙΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ

70,00(μ)*50,00(π)*10,00(β)=35.000,00 m3*57%=19.950,00m3

ΣΥΝΟΛΟ : 20.000,00m3

Α.Τ.	:	3

Άρθρο	:	ΝΕΤΥΔΡ Α\2.02	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Κωδικός αναθεώρησης:	ΥΔΡ 6072  100%

ΑΠΟ Α.Τ.2

ΣΥΝΟΛΟ : 20.000,00m3

Α.Τ.	:	4

Άρθρο	:	ΝΕΤΟΔΟ Α\Α18.1	Προμήθεια δανείων,  συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4

Κωδικός αναθεώρησης:	ΝΟΔΟ 1510  100%

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1)ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

35.000,00 - 20.000,00=15.000,00 m3

2)ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

Τυπική διατομή αναχώματος : 5,50(υ)*(7,00(β)+25,00(Β))/2=(88,00m2) περίπου 90,00 m2

Μήκος κυρίως ρήγματος 70,00m ανάχωμα 70,00*90,00=6.300,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ : 21.300,00m3

Α.Τ.	:	5

Άρθρο	:	ΝΕΤΥΔΡ Α\5.01	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί

επί τόπου

Κωδικός αναθεώρησης:	ΥΔΡ 6079  100%

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1)ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

Τυπική διατομή αναχώματος : 5,50(υ)*(7,00(β)+25,00(Β))/2=(88,00m2) περίπου 90,00 m2

Μήκος κυρίως ρήγματος 70,00m ανάχωμα 90,00*70,00=6.300,00 m3

2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ Α.Τ.1=1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ : 7.300,00m3

Α.Τ.	:	6

Άρθρο	:	ΝΕΤΥΔΡ Α\ΜΕΤΑ.ΦΟΡΑ	Μεταφορές προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και

αμμοχαλίκων σε οποιαδήποτε απόσταση . Εκτός πόλεως. Δια μέσου όλων

των οδών.

Κωδικός αναθεώρησης:	ΟΙΚ 1136  100%

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1) ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΠΥΘΙΟ ΡΗΓΙΟ ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 5,0 km

Α.Τ.2+Α.Τ.4= 41.300,00*5,00=206.500,00 m3km

2) ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 25,0 km

Α.Τ.7= 140,00*25,00=3.500,00 m3km

ΣΥΝΟΛΟ : 210.000,00m3

Α.Τ.	:	7

Άρθρο	:	ΝΕΤΥΔΡ Α\4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά

Κωδικοί αναθεώρησης:	ΥΔΡ 6251  75%

ΥΔΡ 6253  25%

Μήκος κυρίως ρήγματος 70,00m+15,00 εκατέρωθεν  100,00*7,00*0,20=140,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ : 140,00m3

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Η μελετητής	.

ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ΄β.