| ## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. | Αλεξανδρούπολη 30-09-2020 Αριθμ. Πρωτ.: 155879/17832 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ  (01)  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ INVERTER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 24BTU, A++, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  ΤΗΣ Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι  η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, για την προμήθεια μίας (01) κλιματιστικής μονάδας inverter για την κάλυψη αναγκών κάλυψη αναγκών του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Σουφλίου   της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου όπως  παρακάτω:

Τεχνικές προδιαγραφές:

- Κλιματιστική συσκευή αυτόνομη, διαιρούμενου τύπου (split type), καινούργια αμεταχείριστη, στιβαρής κατασκευής, με εσωτερική μονάδα τοίχου, συμπιεστή περιστροφικό ή scroll, και δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης.

- Τεχνολογία inverter, για καλύτερη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

- Ενεργειακή κλάση Α++/Α++ (ψύξη-θέρμανση) .

- Θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ.

- Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, SΕΕR ≥  6,1

- Εποχιακός συντελεστής απόδοσης στη θέρμανση, SCOP  ≥ 4,6 (Ελλάδας).

- Παροχή αέρα της εσωτερικής μονάδας, για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα

≥ 900 m3/h.

- Ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες θα λειτουργεί  το  μηχάνημα

Ψύξη: min 210 C-max 430 C, Θέρμανση: min -50 C-max 240  C.

- Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα ≤64/68 dB(Α).

- Αυτόματη επανεκκίνηση (με επαναφορά των εντολών).

- Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.

- Θερμοστάτης χώρου με ευαισθησία 10 C  ή καλύτερη.

- Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.

- Σύστημα αυτόνομης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα έχει

τουλάχιστον τρεις ταχύτητες και μια αυτόματη.

- Σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.

- Σύστημα ελέγχου και προστασίας, του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της

ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά της λειτουργίας της θέρμανσης), από τη

δημιουργία παγετού.

- Δυνατότητα αφύγρανσης.

- Εξωτερική μονάδα με αντισκωρική προστασία, για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

- Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου το συνολικό μήκος μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.

- Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις

όπου η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι

τουλάχιστον 5m.

Η κλιματιστική  συσκευή:

  - Θα συνοδεύεται από αναλυτικό τεχνικό prospectus του οίκου κατασκευής

  - Θα πληρή υποχρεωτικά όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ψυκτικής απόδοσης

της Ε.Ε. και θα φέρει τη σήμανση CE.

Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς, και στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Επίσης στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά τοποθέτησης καθώς και τυχόν ηλεκτρολογική επέμβαση στο χώρο τοποθέτησης (ηλεκτρολογική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων και των υλικών στον χώρο που αναφέρεται παραπάνω). Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις προδιαγραφές που τέθηκαν.

Επειδή η προμήθεια-τοποθέτηση, γίνεται σε αντικατάσταση αντίστοιχης κλιματιστικής συσκευής  που δε λειτουργεί  και δεν επιδέχεται επισκευή, ο μειοδότης  θα επιφορτιστεί και με την αποξήλωση.

Η μεταφορά, παράδοση,η τοποθέτηση της κλιματιστικής μονάδας   θα γίνει  στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Σουφλίου (Βασιλέως Γεωργίου 93 Σουφλί), με ευθύνη και τυχόν έξοδα μεταφοράς του μειοδότη

Οι  ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ιδιοχείρως/ ταχυδρομικώς/ με fax/ με e-mail) μέχρι τις  08-10-2020      στις 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτ. Οικ/μίας & Κτηνιατρ. Της  Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 2ος Όροφος, 7 Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-57116-98, fax: 25513-50425, e-mail: agroikon.evrou@pamth.gov.gr

-Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων, εάν οι   υπηρεσιακές ανάγκες, ή η προϋπολογισθείσα αξία, το επιβάλλουν και μέχρι του ποσού  των 850,00€ της προϋπολογισθείσας δαπάνης, στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και Φ.Π.Α.

-Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης

και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

-Ο ανάδοχος θα πρέπει εντός  15ημερών  από την γνωστοποίηση  ανάθεσης της προμήθειας σε αυτόν, να παραδώσει και να τοποθετήσει το κλιματιστικό .

-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

-Η μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση του κλιματιστικού θα γίνει στο Γ.Α.Ο. Σουφλίου   όπως αναγράφεται παραπάνω.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1712.0001, οικ. έτους 2020 και έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης με τις αριθμ. 3071/18-08-2020 ποσού 850,00€ με (ΑΔΑ:6Ξ4Ο7ΛΒ-6ΦΖ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης  Α.α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………….

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:……………...………………...

ΦΑΞ:………………………………………………………….

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:………….………………………………….

Α.Φ.Μ. ………………………..  Δ.Ο.Υ. ……………….

ΠΡΟΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40

68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

(Τηλέφωνο: 25513-57116-198, fax:25513-50425)

e-mail: agroikon.evrou@pamth.gov.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια μίας (01)  κλιματιστικής μονάδας  τοίχου , για τις ανάγκες του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Σουφλίου της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε Έβρου:

- Ένα   (01)  κλιματιστικό  24.000 BTU/h ενεργειακής κλάσης Α++

Προσφερόμενο μοντέλο………………………………………………………………………………………….

Προσφερόμενη τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α……………………………€

(Στην τιμή θα περιλαμβάνεται  και η εργασία τοποθέτησης του κλιματιστικού  καθώς και τυχόν ηλεκτρολογική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των υλικών ).

Χρόνος εγγύησης :………………………………………………………………………………………………….

-Με την υποβολή της προσφοράς μας, αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αλεξανδρούπολη   …./…./2020

(Σφραγίδα και υπογραφή)