ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την αριθ. 177/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) και την αριθ. 27151/31-03-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του σχετικού διαγωνισμού και ανατέθηκε στην ένωση των οικονομικών φορέων «Παντελής Αθανάσιος του Παρασκευά, Χατζηστεφάνου Ηλίας του Γεωργίου, Μάρκου Δημήτριος του Αθανασίου και Σαρρόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη» η εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ. 9 ΕΠ. ΟΔΟ”. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 17-5-2021 μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Α.Μ.Θ. κ. Ευφραιμίδη Νικολάου και της ένωσης των οικονομικών φορέων διά του νομίμου εκπροσώπου της κ. Παντελή Αθανασίου. Η τεχνική έκθεση που ακολουθεί αναφέρεται στην περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της τοπογραφικής μελέτης, η οποία περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της ανατεθείσας σύνθετης μελέτης.

Η τοπογραφική μελέτη, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη περιλαμβάνει την επίγεια τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:500, συνολικής έκτασης περίπου 100 στρ. στην περιοχή των ισόπεδων κόμβων Αβδήρων (διασταύρωση Επ. Οδών αρ. 9 και 8) και Μαγγάνων (διασταύρωση Επ. Οδών αρ. 9 και 3) που αντιστοιχεί σε ζώνη μέσου πλάτους 50 μ. για συνολικό μήκος 2.000 μ. των υπό μελέτη οδικών τμημάτων των Επ. Οδών αρ. 9, 8 και 3. Σημειώνεται ότι οι  ζώνες αποτύπωσης εκτείνονται με κέντρο τους ισόπεδους κόμβους σε μήκος 250 μ. εκατέρωθεν αυτών, περιλαμβάνοντας τα αντίστοιχα τμήματα των Επ. Οδών. Στο αντικείμενο της τοπογραφικής μελέτης περιλαμβάνεται επίσης η κτηματογράφηση των υπό μελέτη περιοχών και η εφαρμογή των ορίων αναδασμού στα τμήματα που εμπίπτουν εντός των αγροκτημάτων Βελώνης και Δάφνης.

Η εκπόνηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και τις προδιαγραφές, όπως αποτυπώνονται στα Προεδρικά Διατάγματα τις Υπουργικές Αποφάσεις και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης. Τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες που ίσχυαν κατά το χρόνο σύνταξής της. Το προβολικό σύστημα στο οποίο συντάχθηκε η μελέτη είναι το ΕΓΣΑ ’87. Ειδικότερα κατά επιμέρους στάδιο της τοπογραφικής αποτύπωσης εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες :

1.  	Αναγνώριση περιοχής μελέτης

- με χρήση ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1:5.000 που διατίθενται από το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και δορυφορικών απεικονίσεων

- αξιοποίηση υφιστάμενων διαγραμμάτων αναδασμών της ευρύτερης περιοχής μελέτης,

- επιτόπου αυτοψία για τον προσδιορισμό και την οριοθέτησή των περιοχών μελέτης

2.  	Τοπογραφική αποτύπωση

Οι εργασίες περιλάμβαναν τις παρακάτω επιμέρους φάσεις :

- Σχεδιασμό – εγκατάσταση - μέτρηση τριγωνομετρικού δικτύου,

- Ίδρυση πολυγωνικών οδεύσεων, εξασφάλιση και περιγραφή των πολυγωνομετρικών σημείων (στάσεων),

- Γεωμετρική χωροστάθμιση συνήθους ακρίβειας

- Σύνταξη αυτοσχέδιων πεδίου,

- Αποτύπωση σημείων λεπτομερειών,

- Επίλυση δικτύων και ταχυμετρίας,

- Κτηματογράφηση

- Σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων, πινάκων και τευχών υπολογισμών

2.1 	Τριγωνομετρικό Δίκτυο

Κατά τη φάση της αναγνώρισης εντοπίστηκαν τα τριγωνομετρικά σημεία του κρατικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με το φάκελο του έργου για την εξάρτηση των εργασιών από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο προβλέπονταν η χρήση ενός (1) σημείου του δικτύου της Γ.Υ.Σ. και η ίδρυση δύο νέων τριγωνομετρικών σημείων σε κάθε ισόπεδο κόμβο. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης ως βέλτιστη μέθοδος μετρήσεων θεωρήθηκε και εφαρμόστηκε αυτή του δορυφορικού προσδιορισμού θέσης με χρήση κατάλληλων δεκτών. Ως βέλτιστη προσέγγιση επιλέχθηκε η ίδρυση ενός ενιαίου δικτύου. Λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση μεταξύ των δύο ισόπεδων κόμβων θεωρήθηκε σκόπιμο τα δυο σημεία εξάρτησης από το κρατικό δίκτυο να βρίσκονται εκατέρωθεν των αντίστοιχων περιοχών μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης έξι (6) τριγωνομετρικά σημεία της Γ.Υ.Σ. Ωστόσο κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δύο εξ αυτών είναι πλήρως κατεστραμένα (1030 «Τρίγωνον» και 1043 «Εξοχή Ξανθάκη») δυο έχουν σημαντική κλίση και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (1033 «Αγ. Γεώργιος» και 1042 «Σαμάρα»), ένα (1) υφίσταται σε πολύ καλή κατάσταση (1037 «Αγ. Αθανάσιος») ενώ το αριθ. 1034 «Κράβαρα» υφίσταται στη θέση του ωστόσο το άνω τμήμα του βάθρου έχει καταστραφεί. Με βάση τα δύο αυτά τριγωνομετρικά σημεία ιδρύθηκαν τα νέα τριγωνομετρικά σημεία Τ1, Τ2, Τ3 και Τ4 με χρήση έξι  (6) δεκτών GPS PROMARK 3 της THALES/SPECTRA NAVIGATIONS. Προσδιορίστηκαν έτσι 15 διανύσματα με ταυτόχρονες παρατηρήσεις 8 – 9 δορυφόρων, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην ενότητα που αναφέρεται η επίλυση και η περιγραφή του δικτύου.

2.2	Εγκατάσταση πολυγωνικών οδεύσεων

Η εγκατάσταση του πολυγωνομετρικού δικτύου έγινε με εξάρτηση από τα ιδρυθέντα σημεία του τριγωνομετρικού δικτύου. Εγκαταστάθηκαν συνολικά δύο (2) κύριες πρωτεύουσες οδεύσεις ανοικτές εξαρτημένες από τα δύο άκρα, μια (1) δευτερεύουσα εξαρτημένη από τα δύο άκρα και τέσσερις (4) δευτερεύουσες εξαρτημένες από το ένα άκρο με συνολικά δεκαεννέα (19) κορυφές. Κατά τη διαδικασία ίδρυσης του δικτύου των πολυγωνικών οδεύσεων σχεδιάστηκαν τα αυτοσχέδια υπαίθρου εξασφάλισης των κορυφών από σταθερά σημεία όπου βέβαια υπάρχουν τέτοια.

2.3	Γεωμετρική χωροστάθμιση

Για την υψομετρική εξάρτηση των εργασιών δεν εντοπίστηκαν χωροσταθμικές αφετηρίες του κρατικού δικτύου της Γ.Υ.Σ. στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Ωστόσο έγινε έλεγχος των υψομέτρων των νεοιδρυθέντων τριγωνομετρικών σημείων και ειδικότερα της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των Τ1 – Τ2 και Τ3 – Τ4 με ταυτόχρονο έλεγχο των υψομέτρων των κορυφών των πολυγωνομετρικών οδεύσεων. Η εκτέλεση των χωροσταθμίσεων έγινε με χρήση χωροβάτη υψηλής ακρίβειας LEICA SPRINTER 250M και σταδιών FIBER GLASS 3μ.

2.4	Σύνταξη αυτοσχέδιων υπαίθρου - Αποτύπωση σημείων λεπτομερειών

Παράλληλα με την εγκατάσταση και εξασφάλιση του πολυγωνομετρικού δικτύου συντάχθηκαν τα αυτοσχέδια υπαίθρου και αποτυπώθηκαν τα σημεία λεπτομερειών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά σημεία του υφιστάμενου οδοστρώματος των οδών (όρια, νησίδες, στηθαία, κράσπεδα), ορίων ιδιοκτησιών, περιφράξεων ή άλλων τεχνικών κατασκευών, κτιρίων, φρεατίων, κοινωφελών δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) ή άλλων χαρακτηριστικών σημείων (πρανή, δένδρα κ.α.). Η εκτέλεση των μετρήσεων έγινε με χρήση γεωδαιτικού σταθμού LEICA FLEXLINE TS02.

2.5 	Επίλυση τριγωνομετρικού δικτύου

Η επίλυση του δικτύου οριζοντιογραφικού ελέγχου έγινε με τη χρήση του ειδικού λογισμικού για μετρήσεις GPS, GNSS Solutions. Για τη συνόρθωση του δικτύου εξετάστηκαν διάφορα σενάρια ως προς την εξάρτηση και τα σημεία ελέγχου τριών διαστάσεων. Αρχικά έγινε έλεγχος της εσωτερικής (σχετικής) ακρίβειας των τριγωνομετρικών σημείων του δικτύου της Γ.Υ.Σ. Προκειμένου το νεοιδρυόμενο δίκτυο να έχει την καλύτερη προσαρμογή στο σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ87) με τις λιγότερες δυνατές παραμορφώσεις, επιλέχθηκε στη συνέχεια η επίλυση να γίνει με ελάχιστες δεσμεύσεις με σταθερό σημείο ελέγχου τριών διαστάσεων το τριγωνομετρικό σημείο 1037 «Αγ. Αθανάσιος». Από την επίλυση προκύπτουν οι συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων που χρησιμοποιούνται στην επίλυση – εξάρτηση του πολυγωνομετρικού δικτύου, οι οποίες συνοπτικά δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πιν. 1 : Συντεταγμένες ιδρυθέντων τριγωνομετρικών σημέιων

| ΣΗΜΕΙΟ | Χ | Ψ | Η |
| --- | --- | --- | --- |
| Τ1 | 580410.128 | 4535568.878 | 14.869 |
| Τ2 | 579858.518 | 4535573.474 | 15.775 |
| Τ3 | 574260.471 | 4535499.476 | 9.605 |
| Τ4 | 573787.243 | 4535513.067 | 12.594 |

2.6 	Επίλυση οδεύσεων και σημείων λεπτομερειών

Μετά την ολοκλήρωση της προηγουμένης εργασίας ακολούθησε η επίλυση των πολυγωνικών οδεύσεων. Τα αποτελέσματα της επίλυσης τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα, ήταν για το σύνολο των οδεύσεων εντός των προβλεπομένων ορίων σφάλματος (τα οποία εξαρτώνται από την κατηγορία της όδευσης, το μήκος της, τη μορφολογία του εδάφους και την κλίμακα σχεδίασης), σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Το στάδιο αυτό ολοκληρώθηκε με την επίλυση της ταχυμετρίας και τον ακριβή προσδιορισμό των συντεταγμένων των σημείων λεπτομερειών και τη σύνταξη των τευχών επίλυσης των δικτύων και τις ταχυμετρίας. Για την διεκπεραίωση των εργασιών επίλυσης εφαρμόστηκε το λογισμικό τοπογραφίας GEOCALC.

2.6 	Κτηματογράφηση

Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς για την περιοχή του Ι/Κ Αβδήρων σημειώνεται ότι υφίσταται ο αναδασμός του αγροκτήματος Βελώνης ενώ στο τμήμα του αγροκτήματος Αβδήρων που εμπίπτει στην περιοχή μελέτης δεν έχουν υπάρξει διανομές κλήρων ή αναδασμός των ιδιοκτησιών. Στην περιοχή του Ι/Κ Μαγγάνων υφίσταται ο αναδασμός του αγροκτήματος Δάφνης. Τα διαγράμματα των προαναφερόμενων αναδασμών έχουν συνταχθεί στο προβολικό σύστημα ΗΑΤΤ που χρησιμοποιούσε η Τοπογραφική Υπηρεσία και εν συνεχεία τα αποκεντρωμένα Γραφεία Τοπογραφικής του πρώην Υπ. Γεωργίας. Επίσης είναι σε εξέλιξη η μελέτη κτηματογράφησης των Ο.Τ.Α. της ευρύτερης περιοχής που εκπονείται στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου στοιχεία της οποίας (ιδιοκτήτες, όρια γεωτεμαχίων) έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης.

2.7 	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Η σύνταξη των διαγραμμάτων της μελέτης έγινε στο σχεδιαστικό περιβάλλον Autocad με τη χρήση του λογισμικού της AUTODESK CIVIL 3D.  Κατά το σχεδιασμό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάκριση των οντοτήτων ανά επίπεδο (Layer). Ειδικότερα η πληροφορία για τα σημεία λεπτομερειών αποδίδεται σε τρία διακριτά επίπεδα (αριθμός, υψόμετρο, σημείο) χωρίς να απεικονίζονται στην έντυπη έκδοση των διαγραμμάτων για λόγους ευκρίνειας. Μετά την απόδοση ακολούθησε η δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους με τη χρήση του ιδίου λογισμικού και διαμορφώθηκε η σχετική πληροφορία του τοπογραφικού αναγλύφου των περιοχών μελέτης που είναι απαραίτητη για την εν συνεχεία εκπόνηση των μελετών των συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων .

Θεσσαλονίκη,   Ιούλιος 2021

Ο μελετητής

Ηλίας Χατζηστεφάνου

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc